Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontener recepcyjno-socjalny - 1 szt. Realizacja projektu, wg. zadanych parametrów: - wymiary: 7,36 x 7,41 x 3,00 m (wew. min. 2,50 m – zgodnie z PN), - ściany: płyta 100 mm z rdzeniem poliuretanowym (Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2*K)] = 0,22), - dach: płyta 200 mm z rdzeniem styropianowym (Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2*K)] = 0,17), - ściany działowe: 60 mm z rdzeniem styropianowym, - podłoga: ruszt stalowy - ocynkowany, płyta warstwowa, folia, płyta OSB, wykładzina PCV, - konstrukcja stalowa – zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN - drzwi stalowe – ocieplone, wymiary 1,04 x 2,10 m – 5 szt., - drzwi wewnętrzne – płycinowe – 9 szt., - rynna, - wykonanie kaset elewacyjnych z czterech stron obiektu, - atesty i aprobaty. Wykaz pomieszczeń: 01 Recepcja 02 Pomieszczenie socjalne 03 Przedsionek wc1 04 wc 1 05 Szatnia 2 06 Szatnia 1 07 Prysznic 1 08 Prysznic 2 09 Przedsionek wc2 10 Przedsionek wc3 11 wc2 12 wc 3 13 wc dla niepełnosprawnych 14 pomieszczenie gospodarcze Kontener bez instalacji elektrycznej oraz wyposażenia sanitarnego. Dostawca zapewnia: - montaż, - obróbki blacharskie. Okres gwarancji i rękojmi: - Gwarancja na obiekt: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. - Rękojmia zgodnie z polskim prawem Rysunki poglądowe: Rys.1 Rys. 2 Rys. 3 | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r