Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia wielofunkcyjnego

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. urządzenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne kołowe + przystawki (łyżka/czerpak, kultywator separacyjny, koparka łańcuchowa 61cm ) - 1 zestaw Specyfikacja: Silnik benzynowy o mocy 17,2 kW (23hp) 3600 rpm – chłodzony powietrzem • pojemność skokowa 674cc • dwa zbiorniki paliwa – łącznie ok 42l • Szerokość – 103 cm, długość 157cm, wysokość 123cm (bez osprzętu) • waga bez przystawek – 711 kg • system szybkiej zmiany przystawek QAS • 4 niezależne dźwignie do obsługi urządzenia i przystawek przez operatora • opatentowany system niezależnego napędu na wszystkie koła • 4 niezależne hydromotory • dwa poziomy prędkości • dwie niezależne pompy • przepływ pompy 40,9 l/min (pompy wysokiego i niskiego przepływu) • prześwit: 15cm przód i tył • ciśnienie układu hydraulicznego 206 barów • pojemność oleju 1,9 litra • wysokowydajny, zdalny, suchy filtr powietrza • prędkość pojazdu do 6 km/h (przód/tył) Przystawki: - Standardowa łyżka-czerpak - pasywna przystawka o pojemności ok 0,11 m3 pozwalająca transportować materiał sypki (ziemia, piasek, kora, kamienie, itp.) oraz większe nieforemne materiały np.: pnie drzew, kamienie ogrodowe, bloczki betonowe, kostkę brukową itp. Specyfikacja: - szerokość 107cm, długość 61cm, wysokość 36cm - waga 52kg - pojemność według normy SAE 0,12m3 - Kultywator separacyjny - aktywna przystawka pozwalająca spulchnić glebę i przygotować podłoże i środowisko do kiełkowania świeżych nasion lub położenia nowej darni (rolka). Specyfikacja: - szerokość robocza: 92 cm - szerokość całkowita: 130 cm - ilość noży: 20 typu „V” umożliwiające pracę do głębokości 15 cm. - przepływ oleju 23-53 lpm - waga: 250 kg - Koparka łańcuchowa 61 cm – aktywna przystawka do szybkiego kopania rowów pod instalacje nawodnieniowe, drenaż, infrastrukturę kablową it-telekom-prądową i gazową. Specyfikacja: - Napęd głowicy o wysokim momencie obrotowym - Moment obrotowy 915,2N przy 207 barach - Wybierak ślimakowy 32cm średnicy - Prędkość wybieraka 120 obr/min - Ramię o długości roboczej 61 cm - Łańcuch ze spiekami węglowymi do ziemi mieszanej 61x15 cm Gwarancja: - Maszyna: 12 miesięcy - Silnik: 36 miesięcy | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r