Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu do warsztatu samochodowego

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do obsługi automatycznych skrzyń biegów – 1 szt. Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju ATF w automatycznych skrzyniach biegów Urządzenie w grupie: Obsługa olejów, smarów i płynów roboczych / Urządzenia do obsługi automatycznych skrzyń biegów Funkcja wypompowania starego oleju ze zbiornika: Tak Pomiar temperatury oleju: Tak Drukarka: Tak Funkcja płukania: Tak Typ: urządzenie automatyczne Cykl automatyczny: Tak | tak/ nie* …….** |
|  | Zestaw konektorów zawarty z urządzeniem: Tak Wagi elektroniczne starego i nowego oleju: Tak Pojemność zbiorników wewnętrznych: 20 [l] Pomiar ciśnienia oleju: Tak Dodatkowy zestaw konektorów: Nie Przeznaczenie: do wymiany oleju Wydatek pompy oleju: 10 [l/min.] Napięcie zasilania: 230 [V] Liczba konektorów: 17 [szt.] Przeznaczenie: do płukania Podświetlane wzierniki przepływu: Tak Baza danych technicznych: Tak Cechy/Funkcje urządzenia: - Pomiar temperatury ATF umożliwiający rozpoczęcie pracy jedynie powyżej określonego progu (określanego przez użytkownika) - Urządzenie wyposażone w dwa szklane okienka wziernikowe - Automatyczne dozowanie określonej w ml ilości detergentu - Tryb pozwalający na wymianę oleju poprzez miarkę oleju - Płukanie węży (brak zanieczyszczeń krzyżowych) - Automatyczne wykrywanie kierunku przepływu cieczy i zmiana kierunku przepływu na prawidłowy - Tryb automatycznego obiegu obejściowego, w przypadku braku zasilania - Możliwość integracji danych z dowolnej bazy danych wraz z instrukcjami graficznymi - kratka ściekowa na urządzeniu - Możliwość pracy w trybie automatycznym lub manualnym - Wydruk po wymianie dynamicznej z NR rej samochodu, przebiegiem i ilością zużytego oleju - Automatyczne czyszczenie przewodów - 2 pompy dzięki czemu brak zanieczyszczeń krzyżowych - 3 wagi - Automatyczne opróżnianie pojemnika na zużyty olej osobnym przewodem - Zestaw zawiera komplet adapterów i szybko złączek do większości aut sprzedawanych na polskim rynku. - Trzy baza danych (ilość oraz nr OE oleju, nr oraz zdjęcie złączek, zdjęcie gdzie się podpiąć do skrzyni) |  |
|  | Zintegrowana baza danych: Dane dotyczące pojazdu i skrzyni biegów, Dane serwisowe, takie jak: ilość oleju, rodzaj oleju, dane techniczne i punkty przyłączy Sterowanie: przy pomocy oprogramowania z kolorowym wyświetlaczem i klawiaturą Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 106 cm x 70 cm x 62 cm (+/-5 cm ) Zbiornik na ciecz / różne rodzaje zbiorników: każdy o pojemności 0,25 litra na nowy olej i zużyty olej; pojemnik o pojemności 0,5 litra na dodatek uszlachetniający z własną wagą Węże - 2 x 3 m (do wymiany cieczy), - 1 x 2,5 m (do spuszczania zużytego oleju) Pompa oleju świeżego: 2 x pompy olejowe hydrauliczne, każda o wydajności 10 l/min; PWM (modulowana szerokość impulsu) Zasilanie: 100 V–240 V Czas obróbki: Od 5 do 10 minut na przeciętną, całkowitą wymianę oleju Dokładność wagi: ± 0,03% w zakresie użytecznym Szybka obsługa: Możliwa szybka i łatwa wymiana oleju przekładniowego do automatycznej skrzyni biegów bez potrzeby dodatkowego płukania Wanna wychwytowa: Wychwycone ilości oleju resztkowego są ważone. Języki menu: DE, EN, FR, ES, PL, IT, RU, NL Wraz z dostawą wymagane: - Szkolenie z obsługi w warsztacie Zamawiającego, - Wzór protokołu przyjęć samochodów na dynamiczną wymianę, - wsparcie techniczne - Dział Techniczny oraz infolinia producenta, - pełna baza danych (3 bazy danych jedna on-line i dwie w urządzeniu)- brak abonamentów, - adaptery: 17 złączek do skrzyń biegów aut osobowych. Gwarancja: 12 miesięcy |  |
| 2. | ### Urządzenie 3D do geometrii kół – 1 szt. Urządzenie do pomiaru geometrii w autach osobowych i dostawczych do 3,5t oparte na kamerach wysokiej rozdzielczości w technologii 3D. Technologia gwarantująca szybki i dokładny pomiar geometrii pojazdu. Urządzenie dostarczane na mobilnej platformie, pozwalającej na swobodne przemieszczanie pomiędzy stanowiskami pomiarowymi Technologia 3D-Brak konieczności kalibracji urządzenia. Urządzenie 3D do geometrii kół, zaciski: 10"-24", stanowisko diagnostyczne: podnośnik i kanał Dane techniczne: - Liczba kamer: 2 - Zakres zbieżności: ± 20º - Zakres poch. Koła: ± 10º - Zakres kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy: ± 20º - Zasilanie: 230V, 50Hz - Uchwyty głowic: 10 – 24’’ Informacje ogólne - Technologia 3D – wykorzystanie kamery wysokiej rozdzielczości, które w czasie rzeczywistym wykonują zdjęcia „targetów” i na tej podstawie system przelicza poszczególne kąty w zawieszeniu pojazdu. - Pasywne odblaski – zwane „targetami”, plastikowe ekrany z białymi kropkami przymocowane do aluminiowych uchwytów do kół. System geometrii dzięki zdjęciom z kamer może w bardzo szybki sposób obliczyć pochylenie poszczególnych kół. Ich dużym atutem w stosunku do poprzedniej technologii, jest brak jakichkolwiek części elektronicznych, co eliminuje potrzebę ładowania baterii i plątaninę kabli zasilających. - Automatyczna regulacja wysokości kamer – system śledzi „targety” podczas podnoszenia/opuszczania auta na podnośniki kamery automatycznie dostosowują swoją wysokość. - Baza danych wraz ze schematami punktów regulacyjnych –zawierająca schematy punktów regulacyjnych. - Protokół kontrolny stanu opon, zawieszania i pojazdu – umożliwiający przed rozpoczęciem pomiaru przygotowania protokołu kontrolnego z informacją o stanie technicznym auta. | tak/ nie* …….** |
|  | - Szybka kompensacja bicia koła – poprzez przetoczenia auta do tyłu i do przodu. - Pomiar wyprzedzenia sworznia zwrotnicy – możliwość wykonania pomiaru przy 10O lub 20O skrętu kół. W trakcie pomiaru można zrobić również pomiar maksymalnego kąta skrętu. - Przejrzyste wyniki pomiaru – po zakończeniu pomiaru otrzymanie kompletnych wyników które może ograniczyć podczas regulacji do podglądu tylnej osi lub przedniej osi oraz wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. - Pomiar długości i przekątnych auta – oprogramowanie pozwalające na kontrole przesunięcia osi względem siebie. Funkcje dodatkowe urządzenia: - Zamrożenie pomiarów przy uniesionym zawieszeniu, - Regulacja geometrii przy zdjętym kole, - Procedura (schemat postępowania) regulacji wózka/sanek pod silnikiem, - Procedura (schemat postępowania) regulacji zbieżności przy skręconych kołach, - Procedura (schemat postępowania) VW belka regulacyjna, - Procedura (schemat postepowania) regulacji kierownicy. Wyposażenie standardowe - 4 odblaski (targety) - 4 uchwyty do głowic 10-24’’, 4-punktowe - komputer - klawiatura, mysz - monitor LCD - kolorowa drukarka - blokada kierownicy i hamulca - obrotnice aluminiowe z wkładkami Wraz z dostawą wymagane: - Szkolenie z obsługi w warsztacie Zamawiającego. Gwarancja: 12 miesięcy |  |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r