Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu gastronomicznego

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
|  | Modułowa kostkarka do lodu - 1 szt. Opis techniczny: - odpływ przelewowy, - wejście wody, - przewód zasilający, - filtr powietrza, | tak/ nie* …….** |
|  | - skraplacz chłodzony powietrzem, zintegrowany - zalecane zbiorniki na lód – 181, 243, 252, 406, 478, 812 kg, - elektroniczne sterowanie, - zewnętrzne lampki kontrolne, - dostęp do filtra powietrznego skraplacza, - sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra, - technologia zapobiegająca rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów, - produkcja pojedynczych, przeźroczystych kostek lodu, - zgodność ze światowymi standardami: ścisłe dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle. Parametry: - duża kostka 60 g (+- 5g), Ø44 x H 46 mm (+- 5 mm) - czynnik chłodniczy R404A - zasilanie V/Hz/ph 230/50/1; 230/60/1 - ciśnienie wody od 1 bar (14 psi) do 5 bar (70 psi) - napięcie elektryczne od - 10 do 10 - wymiary (W x D x H) 773x704x1128 mm (+- 10 mm) - waga netto 116 kg (+- 5 kg) - wydajność kg /24h 340kg/24 h (+- 20 kg) - zużycie energii 45-55 kWh/24 h - zużycie wody 225 – 275 l/h - pobór mocy 2 100 – 2 400 W - sprężarka 7 000 – 7 500 W | tak/ nie* …….** |
|  | Zbiornik z pochyłą klapą – 1 szt. Opis techniczny: - obudowa z wytrzymałej stali nierdzewnej, - wygodny i higieniczny wewnętrzny uchwyt na łopatkę, - poliuretanowa izolacja, - wewnętrzna powłoka z polietylenu o dużej gęstości, odpornego na korozję i zadrapania, z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie, - rama drzwi wytrzymała na odporne użytkowanie, - zaokrąglony profil drzwi ułatwia dostęp do lodu, - nowoczesna stylistyka. Parametry: - wymiary (W x D x H) - 768 x 866 x 1274 mm (+- 5 mm) - waga netto – 55 kg (+- 5 kg) - pojemność nominalna – 243 kg (+- 5 kg) - pojemność rzeczywista – 191 kg (+- 5 kg) - objętość wewnętrzna – 0,496 m3 (+- 0,05 m3) | tak/ nie* …….** |
|  | System demineralizacji – 1 szt. W skład zestawu wchodzi: - filtr + Głowica+ Baypas, zapewniające: filtrację wstępną, redukcję twardości, filtrację węglem aktywnym, filtrację końcową - węże od ¾ - 1” Dane techniczne: wydajność ciągła: 1.8 - 2.2 l/min ciśnienie wody zasilającej: 3,0 - 6,0 bar moc: 0,25 kW zasilanie: 230 V/ 50 Hz wymiary (mm): 500 x 510 x 145 | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r