Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętów weterynaryjnych

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu weterynaryjnego

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu weterynaryjnego

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |  |
| 1 | ### Aparat do znieczulania wziewnego – 1 szt. Mobilny aparat do narkozy wziewnej dla gryzoni i zwierząt do 100kg. Aparat wykonany z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością. Znieczulenie odbywać się będzie przez układ zastawkowy, oraz bezzastawkowy układ Jackson-Rees Wbudowany kompensator temperatury zapewniający stabilne stężenie gazu znieczulającego w różnych temperaturach i natężeniach przepływu, zakres przepływu wynosi 0,2-10L / min; Zakres ciśnienia wyjściowego mieszanego anestetyku gazu △ P ≤ 2,5kPa Aparat wyposażony w PRZEŁĄCZNIK UKŁADU DUŻEGO I MAŁEGO – dzięki któremu JEDNYM RUCHEM będzie możliwość przestawienia układów BEZ PRZEPINANIA RUREK PARAMETRY: Aparat spełniający wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE Tryby pracy: bezzastawkowy – półotwarty, półzamknięty, zamknięty Źródło gazu zasilającego: O2: 0.25-0.65MPa (można korzystać z koncentratora tlenu) Przepływomierz: jednorurkowy z blokadą przed niedotlenieniem (0-4 L\min) Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) z osobnym obwodem Objętość oddechowa: 10 - 2000ml Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie parownik do sevofluranu, halotanu, enfluranu) Dla pacjentów: przy użyciu układu Jackson-Rees – od 0,01 kg – ok 20kg Możliwość pracy z koncentratorem tlenu Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| 2 | ### AUTOKLAW - 1 szt. WIELKOŚCI: 22L CECHY: Nowoczesny autoklaw o pojemności - 22 litrów. Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B - medyczna) pozwalająca sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane - produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015 PARAMETRY: · Wbudowana drukarka · Złącze USB do pendriva · Wyświetlacz LCD · Dotykowe przyciski sterowania · Polskie i angielskie menu · Blokada przed przypadkowym otwarciem · Automatyczne bezpieczniki · 9 programów pracy · 2 programy testowe · Funkcja opóźnionego startu · Funkcja wstępnego nagrzewania · Funkcja zabezpieczenia hasłem · Wymiary komory (22l) Ф 250 х 450 mm · Powiększony kosz z 3 tackami · Przewód zasilający, uchwyt do tacek, zapasowa uszczelka komory, wężyk spustowy, polska instrukcja, paszport techniczny z przeglądem Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| CZĘŚĆ 2 |  |  |
| 1 | # Diatermia chirurgiczna - 1 zestaw # Aparat elektrochirurgiczny – mono/bipolarny - elektrokoagulator # Elektrokauter (kauter) weterynaryjny, Diatermia Weterynaryjna Sprzęt elektrochirurgiczny wysokiej częstotliwości, który nadaje się do lekkich i średnich operacji, w szczególności: do zabiegów: chirurgicznych, weterynaryjnych ### Diatermia Chirurgiczna, Przeznaczenie Urządzenia Użycie wysokiej częstotliwości (HF) elektronicznych urządzeń operacyjnych (diatermia) zarezerwowane dla wykwalifikowanego personelu. Aparat przeznaczony do doraźnego użycia w zabiegach chirurgicznych wykonywanych w salach zabiegowych. Urządzenie jest przewidziane do wykonywania cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, funkcji koagulacji oraz funkcji bipolarnej koagulacji. #### Diatermia chirurgiczna aparat elektrochirurgiczny działający na zasadzie radiofrekwencji. Wyposażony w 5 programów: - CUT cięcie gładkie, - BLEND cięcie mieszane/z podwyższonym stopniem koagulacji, - FORCED COAG koagulacja forsowna, - SOFT COAG koagulacja miękka (biała) bez karbonizacji, - BIPOLAR COAG koagulacja dwubiegunonowa/bipolar. Gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta, dzięki możliwości założenia elektrody neutralnej. INFORMACJE OGÓLNE DIATERMIA CHIRURGICZNA DIATERMIA - narzędzie elektrochirurgiczne przeznaczone do generowania i dostarczania prądu przy cięciu monopolarnym, miękkiej koagulacji, mocnej koagulacji oraz bipolarnej koagulacji. Przy aktywnym obwodzie zewnętrznym prąd może być dostarczany w sposób ciągły. Możliwe jest użycie następujących elektrod: pojedynczej biernej (neutralnej) elektrody płytkowej lub elektrody z rozdzielnymi strefami przewodności umożliwiającej sprawdzanie oporności płytki mocowanej do pacjenta podczas zabiegu elektrochirurgicznego. Funkcje kontrolne, przyciski i wyświetlacze znajdują się na przednim panelu aparatu, główny przewód zasilający znajduje się z tyłu aparatu. Urządzenie posiadające automatyczny system kontroli, monitorujący wewnętrzne parametry, sygnalizuje możliwość uszkodzenia i błędów wykrytych w funkcjonowaniu aparatu. Używane parametry operacyjne są zapisywane w pamięci, dlatego przy każdym włączeniu aparatu lub zmianie metody operacyjnej, ostatnio ustawione parametry są przywracane. Poziomy emisji dźwięku podlegają zmianie; każdy użytkownik może dopasować skalę dźwięku stosownie do własnych preferencji i warunków otoczenia. Prąd wyjściowy może być aktywowany zarówno przez przycisk w uchwycie lub pojedynczy bądź podwójny wyłącznik nożny. Ponadto stosując opcjonalne złączki możliwe jest podłączenia do aparatu bipolarnych kleszczy. Dane techniczne Diatermia chirurgiczna #### Maksymalna moc wyjściowa - Maximum output power CUT (cięcie gładkie) 160 W → 250 Ω #### Maksymalna moc wyjściowa - Maximum output power BLEND (cięcie z koagulacją) 120 W → 200 Ω #### Maksymalna moc wyjściowa - Maximum output power FORCED COAG(koagulacja forsowna) 100 W → 150 Ω #### Maksymalna moc wyjściowa - Maximum output power SOFT COAG(koagulacja miękka) 80 W→ 100 Ω #### Maksymalna moc wyjściowa - Maximum output power BIPOLAR(koagulacja bipolarna) 60 W→ 100 Ω #### Obwód - Patient circuit F #### Elektryczna moc wejściowa Electrical input power 350 VA #### - Podstawowa częstotliwość pracy: 600 kHz #### - Elektroda neutralna #### - Napięcie: 115 -230 V / 50-60 Hz #### - Waga: 5 kg #### - Wymiary: 254x104x288 mm (dł.xszer.xwys.) #### - Parametry obwodu wyjściowego są stale monitorowane. #### - Rękojeść jednobiegunowa autoklawowalna. #### - Bogaty wybór elektrod jednobiegunowych. #### - Aparat produkcji włoskiej. #### - Posiadający certyfikat Unii Europejskiej, CE. ##### Funkcje diatermii chirurgicznej Koagulacja - Temperatura od 60 do 70ºC w obszarze wokół elektrody aktywnej powodują powolne nagrzewanie płynu wewnątrzkomórkowego; woda w komórkach paruje, uzyskujemy efekt koagulacji i zatrzymania przepływu krwi. Cięcie - Temperatura ponad 100ºC w obszarze wokół elektrody aktywnej powoduje wyparowanie płynu wewnątrzkomórkowego i zniszczenie komórek. Opary wokół elektrody rozpoczynają ciąg reakcji, zgodnie z kierunkiem pracy aktywnej elektrody. Energia jest przewodzona do sąsiadujących tkanek. W tym przypadku, takie cięcie nie jest równoważne cięciu mechanicznemu. Kiedy temperatura osiągnie 500°C, zachodzi zjawisko kauteryzacji. Prądy mieszane - łączą efekty cięcia i koagulacji. Podczas procedury cięcia utrata krwi jest ograniczona i powstaje strup. #### Stosowane techniki operacyjne za pomocą diatermii chirurgicznej - Cięcie monopolarne - Koagulacja monopolarna - Koagulacja Bipolarna ##### W skład zestawu Diatermi chirurgicznej wchodzi: - urządzenie - 1szt. Rękojeść z przyciskami wielofunkcyjnymi - 1szt. elektroda neutralna stalowa - przełącznik nożny tryb wł / wył - 10 szt elektrod: - elektroda haczykowata zagięta - elektroda zagięta z cienkiego drutu - elektroda zagięta z cienkiego drutu - elektroda kulowa zagięta - elektroda pętelkowa - elektroda pętelkowa 8mm - elektroda łezkowa - elektroda pętelkowa 4mm - elektroda prosta z cienkiego drutu - elektroda kulowa prosta 3mm - przewód do elektrody neutralnej (nowy zacisk/ uchwyt) - kabel 2m zasilający - dokumentacja Funkcje Diatermia chirurgiczna - Kontrola obwodu - Kontrola mocy - Autotesty Normy bezpieczeństwa -Diatermia chirurgiczna - EN60601-1 - EN60601-1-2 - EN60601-2-2 - Klasa i typ urządzenia: IIb / CF - MDD 93/42/EEC Gwarancja: 24 miesiące | tak/ nie* …….** |
| CZĘŚĆ 3 |  |  |
| 1 | 1 zestaw: Kleszcze typu flat-nose do drutu z obcinakiem Ząbkowane szczęki Długość całkowita: 18,5 cm Boczny mechanizm tnący (obcinak) – druty do 1.6 mm średnicy Nacinane, wypukłe uchwyty Produkcja niemiecka, wysoka jakość stali nierdzewnej Kleszcze typu flat-nose do drutu Równoległy ruch szczęk Szczęki ząbkowane z otworem Uchwyty wypukłe nacinane Uchwyty połączone ze szczękami 4 śrubami Uchwyty z mechanizmem sprężynowym, mocowanym za pomocą śrub do uchwytów Całkowita długość 18 cm Kleszcze rozmiar 2 Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| 2 | Piła oscylacyjna ortopedyczna – 1 zestaw ortopedyczna akumulatorowa do kości i gipsu - piła oscylacyjna 12V - 3-częściowy uniwersalny adapter ze stali nierdzewnej do ostrzy tnących - szybka ładowarka 12V i dwa akumulatory Li-ion 10,8V 2,5Ah - pokrowiec ortopedyczny do sterylizacji - walizka systemowa 44x37x12 cm - zestaw narzędzi Dane techniczne: Płynna regulacja obrotów oscylacyjnych w zakresie 5000 - 20000 osc./min Kąt oscylacji: 2,8º Kąt odchylenia lewo/prawo: 1,4º Wymiary urządzenia: 285x51x84 mm Masa bez akumulatora: 0,81 kg Masa z akumulatorem: 1 kg Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| 3 | Wiertarka ortopedyczna – 1 zestaw Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa z akcesoriami Elementy zestawu: – wiertarka – przedłużka i uchwyt Jacobsa z kluczem – szybka ładowarka 12V i dwa akumulatory Li-ion 12V 1,5Ah – pokrowiec ortopedyczny do sterylizacji – walizka narzędziowa 32x30x8 cm Dane techniczne: Napięcie akumulatora 12V Moment obrotowy 14/30 Nm z zakresami 20+2 2-biegowa przekładnia Oświetlenie LED System zabezpieczenia ESP Masa z akumulatorem 1kg Przedłużka do wiertarki ze stali nierdzewnej o wymiarach 90 mm/19 mm Uchwyt Jacobsa nakręcany na przedłużkę Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| CZĘŚĆ 4 |  |  |
| 1 | Zestaw instrumentarium do osteosyntezy - 1 zestaw W skład zestawu wchodzą instrumentaria służące do prawidłowego ustabilizowania kości. Zestaw przeznaczony do implantowania różnego rodzaju płyt, gwoździ oraz wkrętów kaniulowanych. Elementy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz z kompozytu węglowego przeziernego dla promieni RTG. Kontener do sterylizacji instrumentariów o wymiarach zewnętrznych 325x192x70 mm możliwość sterylizacji w większości autoklawów. Produkty wielokrotnego użytku, mogą być poddawane procesowi sterylizacji. Elementy zestawu: Nazwa; Ilość. Miarka grubości kości; 1. Rękojeść do wymiennych trzpieni; 1. Trzpień S1,5; 1. Trzpień S2,5; 1. Trzpień T8; 1. Trzpień T15; 1. Podwójny giętak do płytek; 2. Tuleja prowadząca wiertło Ø 2,7; 1. Tuleja prowadząca wiertło Ø 2,0; 1. Tuleja prowadząca wiertło Ø 1,8; 1. Prowadnica z miarka długości wkręta Ø 1,5; 1. Prowadnik wiertła Ø 1,5/ Ø 2,5; 1. Prowadnik wiertła Ø 1,8/ Ø 2,0; 1. Tuleja stożkowa gwintowana Ø 1,8; 1. Tuleja stożkowa gwintowana Ø 2,1; 1. Tuleja stożkowa gwintowana Ø 2,7; 1. Wiertło chirurgiczne Ø 2,7; 2. Wiertło chirurgiczne Ø 2,5; 2. Wiertło chirurgiczne Ø 2,0; 2. Wiertło chirurgiczne Ø 1,8; 2. Wiertło chirurgiczne Ø 1,5; 2. Trzpień TORX T6; 1. Trzpień TORX T8; 1. Trzpień TORX T15; 1. Tuleja osłonowa Ø 6; 1. Tuleja wiertarska Ø 2,5; 1. Tuleja wiertarska Ø 1,8; 1. Tuleja wiertarska Ø 1,5; 1. Młotek weterynaryjny; 1. Pobijak gwoździ śródszpikowych; 1. Trokar Ø 6; 1. Ustawiak Ø 2,0; 1. Ustawiak Ø 2,7; 1. Ustawiak Ø 3,5; 1. Klucz płaski 14; 1. Śruba dociskowa M8; 1. Śruba mocująca gwóźdź M6; 1. Śruba mocująca gwóźdź M4; 1. Chwyt do gwoździ M4; 1. Chwyt do gwoździ M6; 1. Nakładka węglowa do gwoździ; 1. Wiertło Ø 1,5 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 1,8 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 2,5 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 5 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 6 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 7 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 8 z podziałką pomiarową; 2. Wiertło Ø 9 z podziałką pomiarową; 2. Wkrętak kaniulowany TORX T8; 1. Wkrętak kaniulowany TORX T15; 1. Tuleja kompresyjna Ø 2,4; 1. Tuleja kompresyjna Ø 3,0; 1. Tuleja kompresyjna Ø 4,5; 1. Prowadnik Ø 2,0 + Ø 1,1; 1. Prowadnik Ø 3,2 + Ø 1,6; 1. Trokar 1,6; 1. Miarka 40 mm; 1. Miarka 110 mm; 1. Wiertło kaniulowane Ø 2,0; 1. Wiertło kaniulowane Ø 3,2; 1. Drut Kirschnera Ø 1,0; 1. Drut Kirschnera Ø 1,6; 1. Kontener do sterylizacji, weterynaryjny; 4. Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| 2 | Zestaw implantów do osteosyntezy – 1 zestaw Zestaw implantów do osteosyntezy – weterynaria W skład zestawu wchodzą implanty do osteosyntezy kości. Zestaw składający się z płytek i wkrętów w systemie 2.0, 2.4/2.7, 3.5 oraz 5.0. Zestaw zawierający implanty pokryte warstwą węglowo – krzemową, która jest minimalizuje niekorzystne dla organizmu reakcje toksyczne i alergiczne, co wpływa na znaczące zmniejszenie powikłań pooperacyjnych. Warstwa węglowo – krzemowa zwiększa biotolerancję wszczepu. Elementy zestawu: Nazwa; Ilość otworów; Długość (mm); Ilość. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 6; 35; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 8; 47; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 10; 59; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 12; 71; 1. Płytka kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 6; 45; 1. Płytka kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 8; 59; 1. Płytka kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 10; 73; 1. Płytka kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 12; 87; 1. Płytka L2 120°; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 4; 32; 1. Płytka L2 120°; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 4; 32; 1. Płytka T2; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 4; 30; 1. Płytka T; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 7; 52,5; 1. Płytka kłykciowa typu T; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm, korowe Ø2,0 mm; 5; 40,4; 1. Płytka H; pod wkręty: blokowane Ø2,0 mm; 4; 12; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm; 6; 48; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm; 10; 80; 1. Płytka rekonstrukcyjna blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm; 14; 112; 1. Płytka rekonstrukcyjna prosta; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø3,5 mm; 6; 84; 1. Płytka rekonstrukcyjna prosta; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø3,5 mm; 8; 112; 1. Płytka rekonstrukcyjna prosta; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø3,5 mm; 10; 140; 1. Płytka rekonstrukcyjna prosta; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø3,5 mm; 12; 168; 1. Płytka rekonstrukcyjna kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 6; 84; 1. Płytka rekonstrukcyjna kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 8; 112; 1. Płytka rekonstrukcyjna kompresyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 12; 168; 1. Płytka kompresyjno-blokowana z ograniczonym kontaktem; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 6; 74; 1. Płytka kompresyjno-blokowana z ograniczonym kontaktem; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 8; 98; 1. Płytka kompresyjno-blokowana z ograniczonym kontaktem; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 10; 122; 1. Płytka kompresyjno-blokowana z ograniczonym kontaktem; pod wkręty: blokowane Ø2,4/2,7 mm, korowe Ø2,4/2,7 mm; 12; 146; 1. Płytka rekonstrukcyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø3,5 mm; 6; 78; 1. Płytka rekonstrukcyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø3,5 mm; 8; 104; 1. Płytka rekonstrukcyjno-blokowana; pod wkręty: blokowane Ø3,5 mm; 10; 130; 1. Płytka wąska, kompresyjna blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba; pod wkręty: blokowane Ø3,5 mm, korowe Ø3,5 mm; 8; 130; 1. Płytka wąska, kompresyjna blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba; pod wkręty: blokowane Ø3,5 mm, korowe Ø3,5 mm; 10; 160; 1. Płytka prosta rekonstrukcyjna; pod wkręty: blokowaneØ5,0 mm; 10; 189; 1. Płytka prosta wąska z ograniczonym kontaktem; pod wkręty: blokowane Ø5,0 mm, korowe Ø4,5 mm; 6; 116; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 6; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 8; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 10; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 12; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 14; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 16; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 18; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 20; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 22; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 6; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 8; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 10; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 12; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 14; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 16; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 18; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 20; 4. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,0; gniazdo sześciokątne; 22; 4. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 8; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 10; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 12; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 14; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 16; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 18; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 20; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 22; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 24; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 26; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 28; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 30; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 32; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 34; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 36; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 38; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 40; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 8; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 10; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 12; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 14; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 16; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 18; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 20; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 22; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 24; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 26; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 28; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 30; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 32; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 34; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 36; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 38; 3. Wkręt blokowany samogwintujący Ø2,4; gniazdo sześciokątne; 40; 3. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 10; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 12; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 14; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 16; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 18; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 20; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 22; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 24; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 26; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 28; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 30; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 32; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 34; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 36; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 38; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 40; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 42; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 10; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 12; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 14; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 16; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 18; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 20; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 22; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 24; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 26; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 28; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 30; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 32; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 34; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 36; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 38; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 40; 2. Wkręt blokowany samogwintujący Ø3,5; gniazdo sześciokątne; 42; 2. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 12; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 14; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 16; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 18; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 20; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 22; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 24; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 26; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 28; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 30; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 32; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 34; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 36; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 38; 1. Wkręt korowy samogwintujący Ø4,5; gniazdo sześciokątne; 40; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 12; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 14; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 16; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 18; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 20; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 22; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 24; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 26; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 28; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 30; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 32; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 34; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 36; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 38; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 40; 1. Wkręt blokowany samogwintujący Ø5,0; gniazdo sześciokątne; 42; 1. Stolik na wkręty; 1. Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r