Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów depaletyzatora butelek szklanych

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów do fizjoterapii

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depaletyzator butelek szklanych Budowa urządzenia: - Rama stalowa - Wózek poruszający się w osiach X i Y z manipulatorem do przenoszenia butelek - Box zabezpieczający paletę ze ścianami bocznymi i drzwiami przednimi - Układ sterowania opartego na przenośnym pilocie, zdalny moduł komunikacji Parametry techniczne: - Wielkość palety transportowej: 1000x1200 - Wydajność: Zależna od operatora - Zasilanie: 400 V - Moc napędów: 5 kW - Ciśnienie robocze sprężonego powietrza: 8 bar - Waga: 2000 kg - Sposób malowania: Na mokro - Kolor: RAL 5012/7035 - Temperatura pracy: 5 – 30 °C - Warunki pracy: Bez pyłu - 7-calowy panel operatorski z łatwym i przyjaznym interfejsem. Zakres prac: - Wykonanie i prezentacja projektu - Budowa boksu na pełną paletę. - Budowa mechanizmu poruszania chwytakiem w dwóch osiach. - Budowa ogrodzenia i zainstalowanie elementów bezpieczeństwa. - Dostarczenie elementów sterowania urządzeniem. - Montaż, rozruch i wyregulowanie pracy maszyny. - Dostarczenie programu sterującego maszyną oraz szkolenie operatorów. - Przygotowanie dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny. Urządzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu nowego podejścia na każdym etapie użytkowania od transportu poprzez montaż i uruchomienie. Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2022  r