Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. urządzenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Robot do pobierania prób glebowych: - pobór mocy: max. 300W (podczas pracy) - waga: - rama mocowania pojazdu: 40kg - robot do poboru gleby: 35 kg - pobieranie prób gleby na gruntach ornych i trawiastych bez zatrzymania podczas przejazdu - pobór prób w trybie nakłuć (nie nawierceń) - tryb pracy ciągły – bez zatrzymania podczas nakłuć do czasu zapełnienia 5 pojemników na karuzeli robota - głębokość pobierania próby regulowana od 0 do 300mm - karuzela współpracująca w trybie automatycznym z robotem - karuzela wyposażona w 5 pojemników przeznaczonych do prób glebowych - zabezpieczenie przed przeciążeniem za pośrednictwem śruby ścinanej (bezpiecznik) - tryb pracy robota zgodny ze ścieżką przejazdu pojazdu, z możliwością kontrolowania poboru przez operatora w bocznym lusterku pojazdu - kontrola ilości nakłuć nożem z pozycji operatora w kabinie pojazdu prowadzącego - elektroniczny zapis pozycji ścieżek pojazdu robota wraz z punktami nakłuć za pośrednictwem sygnału GPS - współpraca z oprogramowaniem do zarządzania danymi współrzędnych GPS - zamontowany na pojeździe terenowym (segment pick-up) - zasilanie elektryczne (z pojazdu, na którym zamontowany jest robot) - parametry zasilania: 4x4mm^2 przewody (2 x plus z bezpiecznikiem 20A i 2x uziemienie) - zasilanie elektryczne: akumulator kokpit; kokpit gniazdo na tylnym zderzaku pojazdu prowadzącego - zdalne sterowanie: kokpit gniazdo na tylnym zderzaku pojazdu prowadzącego - gwarancja min. 12 miesięcy - szkolenie z obsługi, w tym ustawienie właściwych parametrów pracy - montaż na pojeździe prowadzącym | tak/ nie* …….** |

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r